电功率专题

知识梳理

常规知识点

1.电功、电能

电功：电流所做的功叫做电功，电能转化为其他形式的能的过程也可以说是电流做功的过程，有多少电能发生了转化就说电流做了多少功。

电能：电流的能量。

初中阶段，电功和电能尽管概念不一样，但都用W表示，国际单位都是焦耳，J。

电流做了多少功，就消耗了多少电能。

2.电功

（1）计算公式

W=UIt

适用条件：任何电路。其中U是我们所研究对象的全部电压。

（2）单位

焦耳（J）、千瓦时（度）（kW·h），1kW·h=3.6×106J=1kW×1h。

3.电能表

（1）作用

测量用电器在一段时间内消耗的电能。

（2）读数

电能表的示数由四位整数和一位小数组成。电能表的计量器上前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。但要注意电能表的示数的最后一位是小数。

（3）参数意义

①“220V”：在220V的电路中使用；

②“10（20A）”：标定电流为10A，最大电流为20A，在短时间使用时电流可超过10A，但不能超过20A；不能长时间超过10A。

③“50Hz”：表示它在50赫兹的交流电路中使用；

④“900revs/kW·h”：表示接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的转盘转过900转。根据电能表转盘转动的转数进行计算.如果电能表标有“900revs/kW·h”，当转盘转过n圈时，消耗的电能为W=kW·h；

小提示，用电能表测电功率的题，绝大多数情况下，电功W都使用kW·h作单位，时间t都用h作单位。

*⑤新型电能表：IC卡电能表；没有铝盘，靠内部的电子电路计算电能。

4.电功率

（1）定义

电流在单位时间内所做的功叫做电功率，大小上电功率等于电功与时间的比。电功率是表示电流做功快慢的物理量。电流做功越快，电功率就越大，电流做功越慢，电功率就越小。

物理量符号P，国际单位，瓦特（W）。

（2）公式

P=（功率广义定义式）、P=UI（任何电路都适用，探究型实验中，只能用它来计算或表示电功率）

P=I2R、P=（纯电阻电路功率，或计算热功率时使用）

5.额定和实际

（1）用电器正常工作时的电压叫做额定电压，用电器在额定电压下工作时的功率为额定功率，用电器铭牌上标识的就是额定电压和额定功率。相应的，还有额定电流，但初中阶段没有额定电阻。

（2）用电器实际消耗的功率叫做实际功率，实际功率的大小随用电器两端电压的变化而变化，与额定功率没有必然联系，当电压为额定电压时，P实=P额。

（3）在实际计算电功率时，无特殊说明时，一般认为用电器的阻值是不变的。如果阻值变化，一般会给出UI（或IU）曲线，届时去图上找特殊点即可，无需求电阻。

（4）一般情况下为保证电路安全，电路中各个用电器的实际功率不允许超过额定功率，所以初中阶段，额定电压\功率\电流，就是电器能承受的最大电压\功率\电流。

3.串、并联电路中的功率问题

（1）串联电路中，各电阻消耗的电功率与电阻成正比，即=。

*（2）并联电路中，各电阻消耗的电功率与电阻成反比，即=（仅限两个）。

（3）无论串、并还是混联，总功率都等于各电器功率之和，即P总=P1+P2+P3+P4……

4.电学综合题的常规思路

（1）根据开关或者滑动变阻器的变化画出每个状态的等效电路图

（2）寻找比例条件比如电路中的电压之比，同一用电器前后的电流比、电压比，结合欧姆定律列方程求出电阻之间的关系，这是这类题的解题的关键。

5.伏安法测小灯泡的电功率

理论上讲，测电阻的所有方法都可以改装为测电功率，不过一般我们都用伏安法。近年来北京等地也间或考查等效法。

（1）伏安法的原理：P=UI

（2）器材选择

①电源：电源电压应高于小灯泡的额定电压。例如：U额=2.5V，至少要选择2节干电池串联作电源，学生电源选择3V的电源。

②电表：电压表量程应大于U额，电流表量程应大于I额；尽可能选用小量程；例如U额=2.5V的小灯泡电压表量程选0~3V，电流表一般选0~0.6A的量程（此处）

③滑动变阻器的允许通过最大电流要大于灯泡的正常工作电流，而其最大阻值应与灯泡的电阻差不多，以便调节效果明显。

（3）实验步骤：

①按电路图连接好电路，断开开关，将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置；

②闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡在额定电压下发光，观察电流表和电压表的示数，记录为Ie、Ue，记录小灯泡的亮度；

③调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察电流表和电压表的示数，记录为I1，U1，记录小灯泡的亮度；

④调节滑动变阻器，使灯泡两端的电压低于额定电压，观察电流表和电压表的示数，记录为I2，U2，记录小灯泡的亮度；

⑤重复步骤4两次，观察电流表和电压表的示数，记录为I3、U3，I4、U4……，记录小灯泡的亮度；

⑥根据P=UI，算出小灯泡的额定功率Pe和实际功率的电功率P1……P4；

⑦分析数据，整理器材。

（4）常见错误

①电表量程选错，读数值的失误；

②对实验电路图不熟悉造成的失误；

③对器材的使用没有掌握造成实物图连接的错误。

6.其他测小灯泡的电功率的方法

与测电阻的方法一样。

7.焦耳定律、电热

（1）焦耳定律：电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电的时间成正比，公式为Q=I2Rt。

（2）焦耳定律是个实验定律，是电流热效应的定量反映。它描述的是电能通过电流做功转化为内能的多少，这个规律具有普遍意义，即，任何电路，计算电热都可用这个定律；而任何电路（电阻不为零），只要有电流通过，就会产生电热。

（3）纯电阻电路与非纯电阻电路

①纯电阻电路：电能全部转为内能（焦耳热），即W=Q，UIt=I2Rt；

②非纯电阻电路：W=Q+W其他，W>Q，UIt>I2Rt

| 纯电阻电路 |  | 非纯电阻电路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 常见器材：电阻、白炽灯泡 |  | 常见器材：※电动机 |  |
| W=Q | P总=P热 | W>Q | P总=P热 |
| W=UIt=Q | P总=UI=P热 | W=UIt>Q | P总=UI>P热 |
| W=I2Rt=Q | P总=I2R=P热 | W>I2Rt=Q | P总>I2R=P热 |
| W=t=Q | P总==P热 | t>W>Q | >P总>P热 |

（4）电热器调档问题，通常电路分为两类

①串联型开关S断开时为保温状态（小功率），闭合时为加热状态（大功率）。

②并联型开关闭合一个时主保温状态（小功率），都闭合时为加热状态（大功率）。